Uned 207PH:  Deall systemau dŵr oer

# Canllawiau darparu

Gwybodaeth am yr uned

Pwrpas yr uned hon yw bod dysgwyr yn archwilio systemau dŵr oer mewn adeilad domestig ac adeilad diwydiannol a masnachol a’r wybodaeth sy’n sail i waith ar y gwahanol systemau.  Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i osod a phrofi systemau dŵr oer.

Gellir cyflwyno dysgwyr i’r uned hon drwy eu cymell i ofyn cwestiynau iddyn nhw eu hunain fel:

- Sut mae cael cyflenwad dŵr oer i eiddo domestig?

- Pam fod gwahanol fathau o systemau dŵr oer?

- Sut mae cysylltu seston, bath, basn ymolchi neu doiled â chyflenwad dŵr oer?

- Sut mae profi system dŵr oer?

Deilliannau dysgu

- Deall y ffyrdd o ddefnyddio systemau dŵr oer, eu manteision a’u cyfyngiadau.

- Deall y defnydd o ddyfeisiau, cydrannau ac ategolion, eu manteision a'u cyfyngiadau mewn perthynas â’r amgylchedd gwaith

- Deall y dulliau a’r technegau ar gyfer ffitio, gosod a chysylltu'r dyfeisiau, y cydrannau a'r ategolion a ddewiswyd

- Deall y gweithdrefnau profi priodol ar gyfer cadarnhau cadernid y systemau

Adnoddau a awgrymir

Safonau Prydeinig

- BS EN 806 Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption (Parts 1–5).

- Manufacturers’ instructions.

Adnoddau a awgrymir (parhad)

Gwefannau

- GOV.UK | Building regulations 2010 | A

- GOV.UK | Building regulations 2010 | G

- Water Regs UK | Home

- Planning Portal | Home

- HSE | Home

- Safety Sign UK | Home

Gwefannau Cyflenwyr

Grohe | Home

Pegler | Home

Wavin | Product overview | Plumbing and waste water drainage solutions

- Worcester Bosch | Gas-fired boiler range | Product guide 2021

- Myson | Product Brochures

Gwerslyfrau

Young, L. & Mays, G. (2000) Water Regulations Guide. 2nd edition. Gwent: Water Regulations Advisory Scheme (WRAS). ISBN 978-0-95397-080-3

Maskrey, M. (2019) The City & Guilds Textbook: Plumbing Book 1 for the Level 3 Apprenticeship (9189), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (6035). London: Hodder Education. ISBN 978-1-51041-648-2

Tanner, P. and Lane, S. (2019) The City & Guilds Textbook: Plumbing Book 2 for the Level 3 Apprenticeship (9189), Level 3 Advanced Technical Certificate (8202) & Level 3 Diploma (6035). London: Hodder Education. ISBN 978-1-51041-646-8

| Deilliannau dysgu | Meini Prawf | Canllawiau darparu |
| --- | --- | --- |
| - Deall y ffyrdd o ddefnyddio systemau dŵr oer, eu manteision a’u cyfyngiadau. | - Y ddau brif fath o gyflenwad dŵr i anheddau a sut mae’r rhain yn cael eu rheoleiddio | Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio’r ddau brif fath o gyflenwad dŵr i anheddau: prif gyflenwad dŵr oer cyflenwadau dŵr preifat. Dylai dysgwyr fod yn ymwybodol o gynnwys y Rheoliadau Cyflenwi Dŵr Preifat a’r Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr): Caiff cyflenwadau dŵr preifat eu harolygu gan yr awdurdod lleol. Caiff y prif gyflenwad dŵr oer eu harolygu gan yr ymgymerwr dŵr. Bydd y dysgwyr yn mynd dros y prif bwyntiau eto ac yn gallu nodi nodweddion pob math o system. |
|  | - Categorïau hylif dŵr a’r defnydd o ddŵr a gyflenwir i anheddau | Bydd dysgwyr yn gallu nodi’r pum categori hylif a rhoi enghreifftiau o bob categori: hylif categori 1: dŵr dihalog a gyflenwir gan yr ymgymerwr categori hylif 2: dŵr yn FC1 y mae ei ansawdd esthetig yn cael ei amharu oherwydd newid mewn lliw, arogl neu dymheredd categori hylif 3: hylif sy'n cynrychioli perygl bach i iechyd categori hylif 4: hylif sy’n cynrychioli perygl sylweddol i iechyd categori hylif 5: hylif sy’n cynrychioli perygl difrifol i iechyd. |
|  | - Y brif broses ar gyfer trin dŵr a’r system dosbarthu dŵr arferol o’r prif gyflenwad o’r gwaith trin i’r eiddo | Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio’r broses ar gyfer trin dŵr y prif gyflenwad a system dosbarthu arferol dŵr y prif gyflenwad o’r gwaith trin i’r eiddo, gan gynnwys: wedi’i hidlo wedi’i ïoneiddio clorin triniaeth uwchfioled (UV) nwyeiddio. Bydd dysgwyr yn gallu nodi elfennau allweddol y system dosbarthu dŵr, gan gynnwys: gorsaf bwmpio gwaith trin prif bibell prif bibell wasanaethu prif gyflenwad lleol. Dylai dysgwyr fod yn ymwybodol o feintiau pibellau a deunyddiau pibellau cyffredin a ddefnyddir ar gyfer y rhwydwaith dosbarthu. Bydd dysgwyr yn gwneud ymarferion lle maen nhw’n cael diagramau o rwydwaith dosbarthu ac yn nodi’r elfennau allweddol, gan gynnwys disgrifiadau o’u swyddogaethau. |
|  | - Y gwasanaeth prif gyflenwad dŵr i’r eiddo a’r mannau ynysu | Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio’r gwasanaeth prif gyflenwad dŵr i’r eiddo a’r mannau ynysu, gan gynnwys: dulliau cysylltu â’r prif gyflenwad manylion pibellau cyswllt manylion pibellau gwasanaeth lleoliad falf stopio allanol y prif gyflenwad a blychau mesuryddion gofynion gosod dulliau o fynd â phibellau’r gwasanaeth i’r eiddo. Bydd dysgwyr yn gallu nodi’r gwahanol fathau o osodiadau mesuryddion dŵr, gan gynnwys o dan y ddaear, y tu allan i’r adeilad, y tu mewn i’r adeilad. Bydd dysgwyr yn cael diagramau a lluniadau i labelu ac adnabod pwyntiau ynysu, ac ati. Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio dulliau gweithredu falfiau ynysu allweddol fel tapiau stopio’r cyflenwad a thapiau stopio eiddo. |
|  | - Y gofynion i ddarparu dŵr tra’n atal gwastraff, defnydd gormodol, camddefnyddio neu halogi | Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio’r gofynion cyfreithiol i ddarparu dŵr yn ogystal ag atal gwastraff, defnydd gormodol, camddefnyddio neu halogi fel y nodir yn y Rheoliadau Dŵr. Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio’r prif broblemau halogi mewn systemau plymio fel croesgysylltu a defnyddio deunyddiau nad ydynt wedi’u cymeradwyo. Bydd dysgwyr yn gallu egluro’r risg ôl-lifiad a’r dulliau atal gofynnol fel y nodir yn y Rheoliadau Dŵr, gan gynnwys dulliau mecanyddol ac anfecanyddol sylfaenol. Bylchau aer: AA, AB, AD, AG, AUK1, AUK2, AUK3, DC Mecanyddol: BA, CA, DB, EA/EB, EC/EDHA, HUK1, HC. Bydd dysgwyr yn cael gweld effeithiau peidio â chael amddiffyniad ôl-lif ac yn gallu dweud pam mae angen amddiffyniad ôl-lif. Bydd dysgwyr yn cyfeirio at effaith negyddol coesau marw mewn systemau gan gynnwys bacteria’n tyfu a chlefyd y llengfilwyr. |
|  | - Manteision ac anfanteision systemau dŵr oer | Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio manteision ac anfanteision systemau dŵr oer uniongyrchol ac anuniongyrchol o ran: cyfraddau llif cost gofynion gosod oes gwasgedd cyflenwad addasrwydd ar gyfer yr eiddo hyd a lliw sydd ar gael gofynion dylunio. Bydd y dysgwyr yn mynd dros y prif bwyntiau eto ac yn gallu nodi manteision ac anfanteision pob math o system. |
|  | - Y mathau o bibelli nodweddiadol a ddefnyddir mewn systemau dŵr oer mewn anheddau a’u maint | Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio’r mathau a’r meintiau arferol o bibellau sy’n cael eu defnyddio mewn eiddo domestig: Polyethylen dwysedd canolig (MDPE), R250 Copr, Polybutylene maint lleiaf pibell ar gyfer prif bibell godi dŵr oer, diamedr 15mm maint lleiaf pibell ar gyfer pibell ddosbarthu o seston storio dŵr oer, diamedr 22mm. Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio meintiau pibellau MDPE cyffredin (20mm, 25mm). Bydd dysgwyr yn cael gweld enghreifftiau go iawn o wahanol fathau o bibellau ac yn gallu dweud ar gyfer beth maen nhw’n cael eu defnyddio a pham. |
| - Deall y defnydd o ddyfeisiau, cydrannau ac ategolion, eu manteision a'u cyfyngiadau mewn perthynas â’r amgylchedd gwaith | - Egwyddorion gweithio systemau dŵr oer, gosod, cysylltu a gweithredu cydrannau | Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio egwyddorion gweithio systemau dŵr oer, lleoliad, ffitiad, cysylltiad a gweithrediad y cydrannau canlynol: offer glanweithdra fel baddonau, basnau, sinciau, peiriannau golchi dillad a pheiriannau golchi llestri tapiau, allfeydd a falfiau fel tapiau cymysgu, tapiau bib, tapiau pileri, falfiau giât, falfiau sy’n cael eu gweithredu gan fflôt, falfiau draenio, falfiau gwasanaethu, falfiau giât lawn a thapiau disg seramig. Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio cynllun a gofynion gosod sestonau storio plastig wedi’u diogelu. Bydd dysgwyr yn gallu egluro’r gofynion ar gyfer lleoli falfiau draenio mewn systemau plymio dŵr oer. Bydd dysgwyr yn cael gweld gweithrediad falfiau a weithredir gan fflôt a ddefnyddir mewn sestonau. |
| Gosod |  |  |
| - Deall y dulliau a’r technegau ar gyfer ffitio, gosod a chysylltu’r dyfeisiau, y cydrannau a’r ategolion a ddewiswyd yn unol â’r canlynol: cynllun y system plymio a gwresogi yr amgylchedd gwaith cyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr | - Sut i lenwi ac awyru systemau dŵr oer | Bydd dysgwyr yn gwybod am y dulliau o lenwi ac awyru system dŵr oer. Agor tap oer y gegin ac agor falf stopio dŵr oer y prif gyflenwad yn araf. Gadael i’r dŵr lifo i sinc y gegin i glirio unrhyw falurion a allai fod wedi casglu yn y pibellau. Cau tap oer sinc y gegin a gadael i’r system lenwi i’r gwasgedd sefydlog llawn. Rhoi’r falfiau ynysu ar y falf sy’n cael ei gweithredu gan fflôt (FOV) yn y sestonau toiled a chaniatáu i’r seston lenwi i’r llinell ddŵr ac addasu lefel y dŵr yn ôl yr angen. Fflysio’r toiled a gwirio am unrhyw ollyngiadau. Llenwi unrhyw sestonau yn ardal y to ac addasu lefel y dŵr yn y FOV yn ôl yr angen. Agor unrhyw dapiau a ffitiadau terfynell sy’n cael eu bwydo o’r seston a chlirio unrhyw aer yn y system. Gadael i’r dŵr redeg i glirio unrhyw falurion. Bydd dysgwyr yn cael gweld enghreifftiau o lenwi a awyru systemau dŵr oer mewn amrywiaeth o leoliadau, fel adeiladau domestig a masnachol. Bydd dysgwyr yn cael gweld enghreifftiau go iawn o systemau’n cael eu llenwi a’u hawyru. |
|  | - Gofynion inswleiddio, amddiffyn y system rhag rhew ac atal systemau dŵr oer rhag cynhesu’n ormodol | Bydd dysgwyr yn gallu egluro’r rhesymau dros inswleiddio pibellau a chydrannau systemau dŵr oer er mwyn diogelu rhag rhew ac atal cynhesu gormodol, ar sail gofynion y Rheoliadau Dŵr. Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio mathau o inswleiddio a rhannau o’r adeilad lle mae’n rhaid inswleiddio pibellau. Bydd dysgwyr yn gallu egluro’r gofynion ar gyfer lleoli pibellau i atal cynhesu gormodol, er enghraifft rhedeg pibellau dŵr poeth uwchben y pibellau dŵr oer. Bydd dysgwyr yn cael gweld enghreifftiau go iawn o effeithiau peidio â diogelu rhag rhew a gallu dweud pam eu bod yn meddwl y dylid atal cynhesu gormodol. |
|  | - Lleoli a gosod pibellau o fewn adeiladwaith yr adeilad | Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio lleoliad a gosodiad pibellau yn adeiladwaith yr adeilad yn unol â gofynion cyfredol y diwydiant a rheoliadau perthnasol ar gyfer pibellau: o dan loriau pren crog o dan loriau solet wedi’u plannu yn y waliau mewn rhannau o'r adeilad sy’n dueddol o gael rhew Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio sut mae darparu ar gyfer dosbarthiad pwysau sestonau a chydrannau trwm mewn adeilad. Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw’r pellteroedd clipio mwyaf ar gyfer pibellau system dŵr oer fertigol a llorweddol fel y nodir yn y Rheoliadau Dŵr. Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw’r gofynion ar gyfer tyllau rhicio a drilio mewn distiau pren, gan gynnwys y dyfnder mwyaf a’r parthau a ganiateir. Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw dyfnder mwyaf rhigolau ar gyfer pibellau mewn waliau. Bydd dysgwyr yn cynnal ymarferion i nodi a disgrifio sut byddai pibellau’n cael eu gosod mewn gwahanol rannau o adeilad drwy nodi’r math o ffabrig adeilad ac yna rhoi rhesymau dros eu dewis o waith gosod. |
|  | - Sut mae gosod systemau dŵr oer | Bydd dysgwyr yn gwybod sut mae gosod y cydrannau canlynol yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr, gofynion y diwydiant a rheoliadau a safonau cyfredol: sestonau baddonau boeler gwres gwastraff (WHB) toiled pibellau copor pibellau plastig. Dylai dysgwyr fod yn ymwybodol o sut mae cysylltu pibellau dŵr oer â chydrannau. Bydd dysgwyr yn cwblhau ymarferion ac yn cael arddangosiadau ymarferol lle bo hynny’n bosibl. Bydd dysgwyr yn gallu nodi gwahanol fathau o ffabrig adeiladau a’r rhagofalon sydd i’w cymryd wrth osod pibellau a chydrannau oddi mewn ynddynt. |
| - Deall y gweithdrefnau profi priodol ar gyfer cadarnhau cadernid y systemau | - Archwiliad gweledol o system dŵr oer i gadarnhau ei bod yn barod i gael ei phrofi o ran ei chadernid | Bydd dysgwyr yn gallu esbonio’r camau sy’n cael eu cymryd yn ystod archwiliad gweledol i gadarnhau bod system dŵr oer yn barod i gael prawf cadernid: Gwneud yn siŵr bod yr holl uniadau wedi cael eu gwneud yn gywir. Gwneud yn siŵr bod yr holl bibellau’n ddiogel. Gwneud yn siŵr bod y gosodiad yn cydymffurfio â’r rheoliadau. Gwneud yn siŵr bod unrhyw bennau agored pibellau wedi cael eu ffitio â chapiau pen. Gwneud yn siŵr bod unrhyw sestonau’n wedi’u cynnal. Gwneud yn siŵr bod falfiau gwasanaeth wedi’u gosod yn gywir. Gwneud yn siŵr bod falfiau draenio wedi’u cau. Gwneud yn siŵr bod cysylltiadau tapiau a thanciau wedi’u tynhau’n llwyr. Edrych y tu mewn i unrhyw sestonau sydd wedi’u gosod i wneud yn siŵr nad oes unrhyw falurion ynddynt. Bydd dysgwyr yn gwybod y dylid cywiro unrhyw broblemau, fel diffyg clipio pibellau a falfiau gwasanaeth sydd ar goll neu wedi’u gosod yn anghywir, cyn dechrau profi. Bydd dysgwyr yn gallu nodi lle gallai gollyngiadau posibl ddigwydd ac yna cwblhau archwiliad gweledol o system dŵr oer. |
|  | - Prawf cadernid yn unol â gofynion y diwydiant o ran cydrannau a phibellau systemau dŵr oer | Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio prawf cadernid yn unol â gofynion y diwydiant ar gydrannau a phibellau systemau dŵr oer, gan gynnwys y canlynol: archwiliad gweledol hysbysu'r preswylwyr llenwi cychwynnol sefydlogi profi i'r pwysau sydd ei angen chwilio am ollyngiadau gwirio pwysedd ar ôl y prawf cwblhau dogfennau a hysbysu yn ôl yr angen. Bydd dysgwyr yn ymwybodol o’r cyfarpar a ddefnyddir a’r mathau o brofion sydd eu hangen ar gyfer pibellau metel a phlastig anhyblyg, gan gynnwys gwasgedd profion a hyd profion. Bydd dysgwyr yn cael gwybod am y gofynion ar gyfer llifolchi system dŵr oer. Bydd dysgwyr yn cael gweld sut i ddefnyddio offer profi hydrolig ac yn cael cyfle i ddefnyddio’r cyfarpar eu hunain. Bydd dysgwyr yn gallu nodi pa ddarnau o gyfarpar fyddai’n cael eu defnyddio a pham. |