Uned 208PH:  Deall systemau dŵr poeth

# Canllawiau darparu

Gwybodaeth am yr uned

Pwrpas yr uned hon yw bod dysgwyr yn archwilio systemau dŵr poeth mewn adeilad domestig ac adeilad diwydiannol a masnachol a’r wybodaeth sy’n sail i waith ar y gwahanol systemau. Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i osod a phrofi systemau dŵr poeth. Gellir cyflwyno dysgwyr i’r uned hon drwy eu cymell i ofyn cwestiynau iddyn nhw eu hunain fel:

Pam fod gwahanol fathau o systemau dŵr poeth?

Sut mae cysylltu silindr, bath, basn ymolchi neu doiled â chyflenwad dŵr poeth?

Sut mae profi system dŵr poeth?

Deilliannau dysgu

- Deall y ffyrdd o ddefnyddio systemau dŵr poeth, eu manteision a’u cyfyngiadau

- Deall y defnydd o ddyfeisiau, cydrannau ac ategolion, eu manteision a'u cyfyngiadau mewn perthynas â’r amgylchedd gwaith

- Deall y dulliau a’r technegau ar gyfer ffitio, gosod a chysylltu'r dyfeisiau, y cydrannau a'r ategolion a ddewiswyd

- Deall y gweithdrefnau profi priodol ar gyfer cadarnhau cadernid y systemau

Adnoddau a awgrymir

Safonau Prydeinig

- BS EN 806 Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption (Parts 1–5).

- Manufacturers’ instructions.

Gwefannau

- GOV.UK | Building regulations 2010 | A

Gwefannau (parhad)

- GOV.UK | Building regulations 2010 | G

- GOV.UK | Building regulations 2010 | L1A

- Water Regs UK | Home

- Planning Portal | Home

- HSE | Home

- Safety Sign UK | Home

Gwefannau Cyflenwyr

- Grohe | Home

- Pegler | Home

- Kingspan | Hot water cylinders

- Megaflo unvented | Cylinders

- Ariston | Water heaters

- Mira showers | Home

- Wavin | Product overview | Plumbing and waste water drainage solutions

- Worcester Bosch | Gas-fired boiler range | Product guide 2021

- Myson | Product Brochures

Gwerslyfrau

Young, L. & Mays, G. (2000) Water Regulations Guide. 2nd edition. Gwent: Water Regulations Advisory Scheme (WRAS).

Maskrey, M. (2019) The City & Guilds Textbook: Plumbing Book 1 for the Level 3 Apprenticeship (9189), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (6035). London: Hodder Education. ISBN 978-1-51041-648-2

Tanner, P. and Lane, S. (2019) The City & Guilds Textbook: Plumbing Book 2 for the Level 3 Apprenticeship (9189), Level 3 Advanced Technical Certificate (8202) & Level 3 Diploma (6035). London: Hodder Education. ISBN 978-1-51041-646-8

| Deilliannau dysgu | Meini Prawf | Canllawiau darparu |
| --- | --- | --- |
| - Deall y ffyrdd o ddefnyddio systemau dŵr poeth, eu manteision a’u cyfyngiadau | - Manteision ac anfanteision systemau dŵr poeth | Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio manteision ac anfanteision y systemau dŵr poeth canlynol: systemau dŵr poeth (systemau wedi’u hawyru a heb eu hawyru) uniongyrchol ac anuniongyrchol boeleri storfa thermol gwresogyddion dŵr poeth syth bin gwresogyddion un pwynt (pwynt defnyddio). mewn perthynas â’r canlynol: cyfraddau llif cost gosod gofynion gosod oes gwasgedd cyflenwad addasrwydd ar gyfer yr eiddo gofynion dylunio effeithlonrwydd ynni. - Bydd y dysgwyr yn mynd dros prif bwyntiau systemau dŵr poeth eto ac yn gallu nodi pwrpas gwahanol gydrannau. |
|  | - Y mathau o bibellau nodweddiadol a ddefnyddir mewn systemau dŵr poeth mewn anheddau a’u maint | - Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio’r mathau a’r meintiau arferol o bibellau sy’n cael eu defnyddio mewn eiddo domestig: R250 Copor, polybutylene maint lleiaf pibell ar gyfer pibell ddosbarthu o seston storio dŵr oer, diamedr 22mm maint lleiaf pibell ar gyfer cyflenwi dŵr i foeler cyfun, diamedr 15mm maint lleiaf pibell ar gyfer dŵr sy’n cyflenwi baddon o system dŵr poeth wedi’i hawyru, diamedr 22mm. - Bydd dysgwyr yn gallu rhoi enghreifftiau o ble y gellid defnyddio pob math o bibell a pham. |
| - Defnydd dyfeisiau, cydrannau ac ategolion, eu manteision a’u cyfyngiadau mewn perthynas â’r amgylchedd gwaith | - Egwyddorion gweithio systemau dŵr poeth, lleoli, gosod, cysylltu a gweithredu cydrannau | - Bydd dysgwyr yn gallu nodi mathau a nodweddion cynllun systemau dŵr poeth: systemau dŵr poeth (systemau wedi’u hawyru a heb eu hawyru) uniongyrchol ac anuniongyrchol boeleri storfa thermol. - Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio egwyddorion gweithio systemau dŵr poeth, lleoliad, ffitiad, cysylltiad a gweithrediad y cydrannau canlynol: silindrau, gan gynnwys graddau a meintiau silindrau uniongyrchol ac anuniongyrchol, silindrau hunan-breimio, silindrau adennill cyflym, silindrau cyfun a storfeydd thermol offer glanweithdra fel baddonau, basnau, sinciau, bidets dros yr ymylon tapiau, allfeydd a falfiau fel tapiau cymysgu, tapiau bib, tapiau pileri, falfiau giât, falfiau sy’n cael eu gweithredu gan fflôt, falfiau draenio, falfiau gwasanaethu, falfiau giât lawn a thapiau disg seramig. - Bydd dysgwyr yn gallu rhoi enghreifftiau o wahanol fathau o systemau dŵr poeth ac yn gallu nodi nodweddion allweddol a sut maent yn gweithio. - Bydd dysgwyr yn gallu cyfeirio at systemau dŵr poeth storio, nad ydynt yn rhai storio, canolog a lleol. - Bydd dysgwyr yn ymwybodol o’r mathau o danwydd sy’n cael eu defnyddio gyda systemau storio dŵr poeth uniongyrchol ac anuniongyrchol. - Bydd dysgwyr yn deall pwysigrwydd rheoli tymheredd ar systemau dŵr poeth a’r dulliau o reoli tymheredd. - Bydd dysgwyr yn gwybod am egwyddorion gweithredu a gofynion gosod falfiau cymysgu. - Bydd dysgwyr yn cael gweld enghreifftiau o systemau dŵr poeth gyda gwahanol fathau o danwydd ac yn gwybod pa rai sy’n briodol ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd. |
| Gosod |  |  |
| - Y dulliau a’r technegau ar gyfer ffitio, gosod a chysylltu’r dyfeisiau, y cydrannau a’r ategolion a ddewiswyd yn unol â’r canlynol: - dyluniad y system plymio a gwresogi - yr amgylchedd gwaith - cyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr | - Sut i lenwi ac awyru systemau dŵr poeth | Bydd dysgwyr yn gwybod am y dulliau o lenwi ac awyru system dŵr poeth. Agor y falf wasanaethu i’r silindr/gwresogydd dŵr poeth neu’r boeler. Rhoi tap dŵr poeth y gegin ymlaen. Gadael i’r dŵr lifo i sinc y gegin i glirio unrhyw falurion a allai fod wedi casglu yn y pibellau. Cau tap poeth sinc y gegin a gadael i’r system lenwi i’r gwasgedd sefydlog llawn. Agor unrhyw dapiau a ffitiadau terfynell sy’n cael eu bwydo o’r system a chlirio unrhyw aer yn y system. Gadael i’r dŵr redeg i glirio unrhyw falurion. Bydd dysgwyr yn cael enghreifftiau o lenwi ac awyru systemau dŵr poeth mewn amrywiaeth o leoliadau. Bydd dysgwyr yn cael gweld sut mae cyflawni’r broses a defnyddio efelychiadau neu rigiau profi i gwblhau’r broses eu hunain. |
|  | - Y gofynion inswleiddio a gwarchod y system rhag rhew | Bydd dysgwyr yn gallu egluro’r rhesymau dros inswleiddio pibellau a chydrannau systemau dŵr poeth (er mwyn diogelu rhag rhew ac atal cynhesu gormodol yn ogystal ag arbed ynni, atal gwastraff dŵr a lleihau’r risg o glefyd y llengfilwyr). Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio mathau o inswleiddio (cefn ffoil, rwber nitril) a rhannau o’r adeilad lle mae’n rhaid inswleiddio pibellau. Bydd dysgwyr yn gallu egluro’r gofynion ar gyfer lleoli pibellau i atal cynhesu gormodol, er enghraifft rhedeg pibellau dŵr poeth uwchben y pibellau dŵr oer. Bydd dysgwyr yn gwybod am y dulliau o optimeiddio hyd systemau tynnu dŵr poeth, gan gynnwys gwresogi pibellau â cheblau (trace heating) a chylchrediad eilaidd wedi’i inswleiddio. Bydd dysgwyr yn cael gweld enghreifftiau o ddeunyddiau inswleiddio a sut mae’r rhain yn cael eu defnyddio ar gyfer gosodiadau dŵr poeth. |
|  | - Lleoli a gosod pibellau o fewn adeiladwaith yr adeilad | Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio lleoliad a gosodiad pibellau yn adeiladwaith yr adeilad yn unol â gofynion cyfredol y diwydiant a rheoliadau perthnasol ar gyfer pibellau: o dan loriau pren crog o dan loriau solet wedi’u plannu yn y waliau mewn rhannau o'r adeilad sy’n dueddol o gael rhew Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio sut mae darparu ar gyfer dosbarthiad pwysau sestonau a chydrannau trwm mewn adeilad. Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw’r gofynion ar gyfer rhicio a drilio tyllau mewn distiau pren, gan gynnwys y dyfnder mwyaf a’r parthau a ganiateir. Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw dyfnder mwyaf rhigolau ar gyfer pibellau mewn waliau. Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw’r pellteroedd clipio mwyaf ar gyfer pibellau system dŵr poeth fertigol a llorweddol fel y nodir yn y Rheoliadau Dŵr. Bydd dysgwyr yn cynnal ymarferion i nodi a disgrifio sut byddai pibellau’n cael eu gosod mewn gwahanol rannau o adeilad drwy nodi’r math o ffabrig adeilad ac yna rhoi rhesymau dros eu dewis o waith gosod. |
|  | - Sut mae gosod systemau dŵr poeth | Bydd dysgwyr yn gwybod sut mae gosod y cydrannau canlynol yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr, gofynion y diwydiant a rheoliadau a safonau cyfredol: silindrau gwresogyddion dŵr baddonau pibellau plastig a chopr. Bydd dysgwyr yn gwybod sut mae cysylltu pibellau dŵr oer â chydrannau. Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw’r gofynion ar gyfer pibellau o seston storio dŵr oer (CWSC) i silindr storio dŵr poeth domestig. Bydd dysgwyr yn gwybod am brif nodweddion gosod silindrau storio dŵr poeth, gan gynnwys cydymffurfio â rheoliadau adeiladu cyfredol, osgoi cylchrediad parasitig, haeniad mewn silindrau storio dŵr poeth, dulliau rheoli tymheredd – tanwydd soled (heb reolaeth), mathau eraill o danwydd, rheoli thermostatig, defnyddio silindrau llorweddol a silindrau cyfun. Bydd dysgwyr yn cael lluniadau o osodiad dŵr poeth a gofynnir iddynt nodi cysylltiadau â chydrannau system, a llunio amserlen gosod ar gyfer y gwaith gosod. |
| - Deall y gweithdrefnau profi priodol ar gyfer cadarnhau cadernid y systemau | - Archwiliad gweledol o system dŵr poeth i gadarnhau ei bod yn barod i gael ei phrofi o ran ei chadernid | Bydd dysgwyr yn gallu esbonio’r camau sy’n cael eu cymryd yn ystod archwiliad gweledol i gadarnhau bod system dŵr poeth yn barod i gael prawf cadernid. Gwneud yn siŵr bod yr holl uniadau wedi cael eu gwneud yn gywir. Gwneud yn siŵr bod yr holl bibellau’n ddiogel. Gwneud yn siŵr bod y gosodiad yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Dŵr. Gwneud yn siŵr bod unrhyw bennau agored pibellau wedi cael eu ffitio â chapiau pen. Gwneud yn siŵr bod unrhyw sestonau/silindrau wedi’u cynnal. Gwneud yn siŵr bod falfiau gwasanaeth wedi’u gosod yn gywir. Gwneud yn siŵr bod falfiau draenio wedi’u cau. Gwneud yn siŵr bod cysylltiadau tapiau a silindrau wedi’u tynhau’n llwyr. Bydd dysgwyr yn gwybod y dylid cywiro unrhyw broblemau, fel diffyg clipio pibellau a falfiau gwasanaeth sydd ar goll neu wedi’u gosod yn anghywir, cyn dechrau profi. Bydd dysgwyr yn adolygu agweddau allweddol y drefn brofi ac yn gallu nodi beth maen nhw’n ei feddwl fyddai’r problemau nodweddiadol posib. |
|  | - Prawf Cadernid yn unol â gofynion y diwydiant o ran cydrannau a phibellau systemau dŵr poeth | - Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio prawf cadernid yn unol â gofynion y diwydiant ar gydrannau a phibellau systemau dŵr poeth: archwiliad gweledol hysbysu’r preswylwyr llenwi cychwynnol sefydlogi profi i'r pwysau sydd ei angen chwilio am ollyngiadau gwirio pwysedd ar ôl y prawf cwblhau dogfennau a hysbysu yn ôl yr angen. Bydd dysgwyr yn ymwybodol o’r cyfarpar a ddefnyddir a’r mathau o brofion ar gyfer pibellau metel a phlastig anhyblyg, gan gynnwys gwasgedd profion a hyd profion fel y nodir yn y Rheoliadau Dŵr. Bydd dysgwyr yn cael gwybod am y gofynion ar gyfer llifolchi system dŵr poeth. Bydd dysgwyr yn cael gweld sut i ddefnyddio offer profi hydrolig ac yn cael cyfle i ddefnyddio’r cyfarpar eu hunain. Bydd dysgwyr yn gallu nodi pa ddarnau o gyfarpar fyddai’n cael eu defnyddio a pham. |