Uned 212PH:  Gosod Systemau Plymio a Gwresogi

Canllawiau darparu

Gwybodaeth am yr uned

Pwrpas yr uned yw i ddysgwyr archwilio systemau plymio a gwresogi mewn eiddo domestig ac adeiladau diwydiannol a masnachol a’r cymwyseddau sy’n sail i waith ar y gwahanol systemau.  Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i wneud y canlynol:

archwilio a rhag-gomisiynu systemau plymio a gwresogi

datgomisiynu systemau plymio a gwresogi

gosod a phrofi systemau plymio a gwresogi.

Gellir cyflwyno dysgwyr i’r uned hon drwy eu cymell i ofyn cwestiynau iddyn nhw eu hunain fel:

Beth yw trefn y gweithgareddau sydd eu hangen i gyflawni tasgau nodweddiadol yn y grefft rwyf wedi'i dewis?

Sut mae uno a phlygu gwahanol ddeunyddiau pibellau?

Sut mae profi'r gwaith sydd wedi cael ei gwblhau?

Deilliannau dysgu

- Datgomisiynu dyfeisiau, cydrannau ac ategolion

- Sicrhau na all y system plymio a gwresogi gael ei hailgychwyn na mynd yn beryglus yn ddamweiniol

- Penderfynu ar y dechrau bod y cynlluniau ar gyfer lleoli a gosod dyfeisiau, cydrannau ac ategolion yn cyd-fynd â dyluniad y system plymio a gwresogi; yr amgylchedd gweithio a chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr

- Mesur a marcio’r lleoliadau ar gyfer ffitio a gosod y dyfeisiau, y cydrannau a’r ategolion a ddewiswyd

- Ffitio, gosod a chysylltu’r dyfeisiau, y cydrannau a’r ategolion a ddewiswyd

- Cadarnhau bod y dyfeisiau, y cydrannau a’r ategolion sydd wedi'u gosod yn rhai o’r math a’r maint cywir, yn addas i’r diben, yn unol â dyluniad y system plymio a gwresogi; ac yn addas ar gyfer yr amgylchedd gwaith lle y maent wedi'u gosod

- Cadarnhau bod y dyfeisiau, y cydrannau a'r ategolion wedi’u gosod yn unol â dyluniad y system plymio a gwresogi; yr amgylchedd gwaith a chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr

- Archwilio a rhag-gomisiynu dyfeisiau, cydrannau ac ategolion yn unol â dyluniad y system plymio a gwresogi a chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr

- Cadarnhau cadernid y system sydd wedi’i gosod gan ddefnyddio gweithdrefnau profi priodol

Adnoddau a awgrymir

Gwefannau

Planning Portal | Home

Pegler Yorkshire | Home

Rothenberger | Home

Monument Tools | Home

BAHCO | Home

GF Fittings | Home

Gwerslyfrau

Maskrey, M. (2019) The City & Guilds Textbook: Plumbing Book 1 for the Level 3 Apprenticeship (9189), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (6035). London: Hodder Education.

- ISBN 978-1-51041-648-2

Tanner, P. and Lane, S. (2019) The City & Guilds Textbook: Plumbing Book 2 for the Level 3 Apprenticeship (9189), Level 3 Advanced Technical Certificate (8202) & Level 3 Diploma (6035). London: Hodder Education. ISBN 978-1-51041-646-8

| Deilliannau dysgu | Meini Prawf | Canllawiau darparu |
| --- | --- | --- |
| - Datgomisiynu dyfeisiau, cydrannau ac ategolion |  | Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw’r dull cywir o ddatgomisiynu’r dyfeisiau a’r cydrannau canlynol ac yn ymarfer y dulliau hynny. Dyfeisiau bath toiled basn golchi dwylo sinc Cydrannau: tapiau cymysgu tapiau pileri a bibiau falfiau atal falfiau gwasanaeth falfiau gât llawn falfiau plwg sfferig falfiau draenio falfiau sy’n cael eu gweithredu gan fflôt (rhan 1–4) rheiddiaduron falfiau rheiddiadur cydrannau cafnau cydrannau carthion a gwastraff tanciau dŵr poeth cawodydd gwresogyddion dŵr poeth Bydd dysgwyr yn ymwybodol o sut mae gwaredu cynnyrch gwastraff yn ddiogel ac yn gywir wrth ddatgomisiynu systemau plymio a gwresogi a defnyddio’r dull gwaredu priodol ar gyfer y math o gynnyrch gwastraff dan sylw. Bydd dysgwyr yn cael enghreifftiau go iawn o sut mae datgomisiynu gwahanol ddyfeisiau a chydrannau ac yna yn cwblhau’r prosesau eu hunain (yn unigol neu mewn parau). |
| - Sicrhau na all y system plymio a gwresogi gael ei hailgychwyn na mynd yn beryglus yn ddamweiniol |  | Bydd dysgwyr yn ymarfer sut mae cofnodi, labelu ac adrodd ar systemau sydd wedi’u datgomisiynu i atal defnyddio dyfeisiau sydd wedi’u datgomisiynu ar bob system, gan gynnwys y canlynol: rhoi gwybod i’r person cyfrifol hysbysiadau rhybuddio labeli pennau stopio dros dro Bydd dysgwyr yn gwybod sut mae ynysu amrywiaeth o systemau yn ddiogel gan ddilyn y weithdrefn ynysu trydanol diogel cydnabyddedig (adnabod, ynysu, profi, ailbrofi, cloi/labelu). Dylid dangos i ddysgwyr sut mae ynysu gwahanol gydrannau system ac yna nodi camau allweddol y broses a beth sydd angen ei wneud ar gyfer pob un. |
| Gosod |  |  |
| - Cadarnhau ar y dechrau bod y cynlluniau ar gyfer lleoli a gosod dyfeisiau, cydrannau ac ategolion yn unol â’r canlynol: dyluniad y system plymio a gwresogi yr amgylchedd gwaith cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr | - Systemau | Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw’r gofynion ar gyfer gosod ac yn ymarfer gosod y systemau canlynol: dŵr oer dŵr poeth gwres canolog glanweithdra. Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw’r gofynion ar gyfer gosod dyfeisiau yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr a dyluniad y system plymio a gwresogi. Bydd dysgwyr yn gwybod pam ei bod yn bwysig dilyn cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. |
|  | - Pibellau | Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw’r gofynion a’r dulliau ar gyfer gosod y deunyddiau pibellau canlynol ac yn ymarfer eu sgiliau saernïo pibellau. Mae deunyddiau pibellau yn cynnwys y canlynol: copr: coiliau meddal R22, darnau hanner caled R250 pibellau plastig: Polyethylen Dwysedd Canolig (MDPE), polybutylen, PVC-u, polypropylen, Polyfinyl Clorid heb ei Blastigeiddio wedi’i addasu (MUPVC), Acynlonitrile-Bondiene-Stayrene (ABS). Mae’r dulliau o blygu pibellau yn cynnwys: plygiadau 90° plygiadau penelin a setiau plygiadau pontio. Dylid dangos enghreifftiau go iawn i’r dysgwyr o wahanol fathau o bibellau a nodi beth yw’r deunydd ac ar gyfer beth y byddai’n cael ei ddefnyddio. |
| - Mesur a marcio'r lleoliadau ar gyfer ffitio a gosod y dyfeisiau, y cydrannau a'r ategolion a ddewiswyd yn unol â'r canlynol: dyluniad y system plymio a gwresogi cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr |  | Bydd dysgwyr yn gwybod sut mae mesur a marcio lleoliad y gwaith mewn perthynas â chynlluniau gosod, cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr a dogfennau cymeradwy gan ddefnyddio’r offer cywir, gan gynnwys: tâp mesur lefel saer pensil lefel laser. Bydd dysgwyr yn ymarfer marcio lleoliadau gwaith o ddiagramau gosod. Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw’r dull cywir ar gyfer gosod clipiau pibellau yn unol â safonau’r diwydiant ar gyfer yr ystod o ddeunyddiau pibellau ac yn ymarfer marcio a gosod clipiau pibellau ar gyfer amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys. copr: coiliau meddal R22, darnau hanner caled R250. pibellau plastig: MDPE, polybutylen, PVC-u, polypropylen, MUPVC, ABS. Bydd y dysgwyr yn cwblhau ymarferion er mwyn ymarfer sut mae marcio a gosod gwahanol fathau o bibellau. |
| - Ffitio, gosod a chysylltu'r dyfeisiau, y cydrannau a'r ategolion a ddewiswyd yn unol â'r canlynol: dyluniad y system plymio a gwresogi yr amgylchedd gwaith cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr | - Dulliau uniadu | Bydd dysgwyr yn gwybod am y dulliau canlynol o uniadu pibellau: pibell gopr: cylch sodro a ffrwd pen, cywasgu (math A a B), push-fit, press-fit pibell gwasgedd blastig: push fit, cywasgu perchnogol: copr ac MDPE uniadau gwastraff a charthion plastig: sêl cylch, cywasgu, sment toddol. Bydd dysgwyr yn gwybod am y gwahanol fathau o ffitiadau, gan gynnwys y canlynol: cyplyddion/socedi penelinoedd a phlygiadau cysylltwyr T deuben cysylltwyr T lleihau lleihawyr cysylltwyr tap cysylltwyr hyblyg maniffoldiau cysylltwyr tanc didennau uniadau a chantelau. Dylid dangos i ddysgwyr sut mae defnyddio amrywiaeth o dechnegau ar gyfer uniadu pibellau. Bydd dysgwyr yn ymarfer eu sgiliau saernïo pibellau gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a dulliau uniadu. |
|  | - Cydrannau | Bydd dysgwyr yn gwybod sut mae ffitio, gosod a chysylltu’r dyfeisiau, y cydrannau a’r ategolion canlynol: Dyfeisiau: bath toiled basn golchi dwylo sinc boeler (cysylltiadau) Cydrannau: tapiau cymysgu tapiau pileri a bibiau falfiau atal falfiau gwasanaeth falfiau gât llawn falfiau plwg sfferig falfiau draenio falfiau sy’n cael eu gweithredu gan fflôt (rhan 1–4) rheiddiaduron falfiau rheiddiadur cydrannau cafnau tanciau dŵr poeth cawodydd gwresogyddion dŵr poeth. Dylid dangos i'r dysgwyr sut mae cwblhau’r gwaith o osod dyfeisiau a chydrannau. Bydd dysgwyr yn ymarfer gosod amrywiaeth o ddyfeisiau a chydrannau plymio a gwresogi gan gyfeirio at gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. |
| Archwilio a rhag-gomisiynu |  |  |
| - Cadarnhau bod y dyfeisiau, y cydrannau a’r ategolion sydd wedi cael eu gosod: o'r math a'r maint cywir yn addas i’r diben yn unol â chynllun y system plymio a gwresogi yn addas ar gyfer yr amgylchedd gwaith y maent wedi'u gosod ynddo |  | Bydd dysgwyr yn gwybod am y camau i'w cymryd yn ystod gweithgareddau archwilio a rhag-gomisiynu i gadarnhau bod y dyfeisiau a’r cydrannau’n addas i’r diben yn unol â dyluniad y system plymio a gwresogi, eu bod yn addas ar gyfer yr amgylchedd gwaith a’u bod o’r maint a’r math iawn. Dylai’r archwiliadau gynnwys y canlynol: bod yr holl uniadau wedi cael eu gwneud yn gywir bod yr holl bibellau’n ddiogel bod y gosodiad yn cydymffurfio â’r rheoliadau bod maint a graddiant y bibell (glanweithdra) yn addas i’r diben. Dylid dangos i'r dysgwyr sut mae cwblhau gweithgareddau archwilio a rhag-gomisiynu. Bydd y dysgwyr yn gweithio gyda’i gilydd i gwblhau archwiliadau. |
| - Cadarnhau bod y dyfeisiau, y cydrannau a’r ategolion wedi cael eu ffitio yn unol â’r canlynol: Dyluniad y system plymio a gwresogi yr amgylchedd gwaith cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr | - Gwaith paratoi | Bydd dysgwyr yn gwybod am y camau i'w cymryd yn ystod gweithgareddau archwilio a rhag-gomisiynu i gadarnhau bod y dyfeisiau a’r cydrannau wedi cael eu gosod yn unol â’r dyluniad plymio a gwresogi a chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. Gwneud yn siŵr bod dyfeisiau wedi'u gosod i'r uchder cywir. Gwneud yn siŵr bod yr offer a’r cydrannau’n ddiogel ac yn wastad. Gwneud yn siŵr bod falfiau gwasanaeth wedi’u gosod yn ôl yr angen. Gwneud yn siŵr bod falfiau draenio wedi’u gosod. Gwneud yn siŵr bod dyfeisiau diogelwch wedi cael eu gosod. Gwneud yn siŵr bod y gosodiad yn cydymffurfio â’r rheoliadau. Gwneud yn siŵr bod y gosodiad yn cydymffurfio ag adran gosod cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. Dylid dangos i ddysgwyr sut mae cwblhau gwahanol gamau’r broses ac yna dylent gwblhau gweithgaredd efelychiadol yn annibynnol. |
| - Archwilio a rhag-gomisiynu dyfeisiau, cydrannau ac ategolion yn unol â’r canlynol: dyluniad y system plymio a gwresogi cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr |  | Bydd dysgwyr yn gwybod y camau i'w cymryd yn ystod gweithgareddau rhag-gomisiynu i gadarnhau bod y dyfeisiau a’r cydrannau wedi cael eu gosod yn unol â dyluniad y system plymio a gwresogi a chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr a’u bod yn barod ar gyfer y prawf cadernid. Gwneud yn siŵr bod yr holl uniadau wedi cael eu gwneud yn gywir. Gwneud yn siŵr bod yr holl bibellau’n ddiogel. Gwneud yn siŵr bod y gosodiad yn cydymffurfio â’r rheoliadau. Gwneud yn siŵr bod yr offer wedi’i ffitio’n gywir. Gwneud yn siŵr bod dimensiynau’r offer yn bodloni’r cynlluniau. Gwirio gosodiad cydrannau. Gwirio cyfraddau llif. Gwirio pwysedd. Gwirio’r tymereddau. Dylid dangos i'r dysgwyr sut mae cwblhau’r broses drwy gyfrwng arddangosiadau. Bydd dysgwyr yn archwilio ac yn rhag-gomisiynu amrywiaeth o ddyfeisiau, cydrannau ac ategolion. |
| - Cadarnhau cadernid y system sydd wedi’i gosod gan ddefnyddio gweithdrefnau profi priodol |  | Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw’r dull cywir o gynnal prawf cadernid yn unol â gofynion presennol y diwydiant ar systemau a chydrannau sydd wedi’u gosod ac yn ymarfer hynny. Bydd hyn yn cynnwys: archwiliad gweledol hysbysu'r preswylwyr llenwi cychwynnol sefydlogi profi i'r pwysau sydd ei angen chwilio am ollyngiadau gwirio pwysedd ar ôl y prawf cwblhau dogfennau a hysbysu yn ôl yr angen. Bydd dysgwyr yn cynnal profion cadernid ar amrywiaeth o systemau plymio a gwresogi gan ddefnyddio profion aer a phrofion pwysedd hydrolig. |