Uned 207E:  Deall gwyddoniaeth ac egwyddorion trydanol canolradd

# Canllawiau darparu

Gwybodaeth am yr uned

Mae’r uned hon yn ymdrin â’r egwyddorion a’r wyddoniaeth sylfaenol sy’n berthnasol i waith trydanol. Mae’r egwyddorion hyn yn sail i ddeall gwybodaeth a gofynion perfformiad pob uned yn y cymhwyster hwn.

Gellir cyflwyno dysgwyr i’r uned hon drwy eu cymell i ofyn cwestiynau iddyn nhw eu hunain fel:

Beth yw perthynas gwyddoniaeth ac egwyddorion â gwaith trydanol?

Beth yw trydan?

Sut mae trydan yn cael ei gynhyrchu, ei drawsyrru a’i ddosbarthu i osodiadau?

Deilliannau dysgu

- Deall egwyddorion mathemategol sylfaenol sy’n briodol i waith gosod trydanol

- Deall unedau mesur safonol a ddefnyddir mewn gwaith gosod a dylunio trydanol

- Deall mecaneg sylfaenol a’r berthynas rhwng grym, gwaith, egni a phŵer

- Deall y berthynas sylfaenol rhwng ymwrthedd, gwrthedd, foltedd, cerrynt a phŵer

- Deall yr egwyddorion sylfaenol sy’n sail i’r berthynas rhwng magnetedd, trydan, cynhyrchu a systemau cyflenwi

Adnoddau a awgrymir

Safonau Prydeinig

- BS 7671:2018 Requirements for Electrical Installations, IET Wiring Regulations, 18th edition (2018) London: Institution of Engineering and Technology. ISBN 978-1-78561-170-4

Gwefannau

BBC Bitesize | Work, power and efficiency

City & Guilds | SmartScreen

Learning Lounge | Basic Electricity

Gwerslyfr

- Tanner, P. (2018) The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365) London: Hodder Education. ISBN 978-1-51043-224-6

| Deilliannau dysgu | Meini Prawf | Canllawiau darparu |
| --- | --- | --- |
| - Deall egwyddorion mathemategol sylfaenol sy’n briodol i waith gosod trydanol | - Yr egwyddorion mathemategol priodol sy’n berthnasol i dasgau gwaith trydanol | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 1. Bydd dysgwyr yn deall mynegeion. Bydd dysgwyr yn gwybod sut mae trawsddodi fformiwlâu sylfaenol. Bydd dysgwyr yn deall arwynebedd a chyfaint. Bydd dysgwyr yn deall trigonometreg sylfaenol. |
| - Deall unedau mesur safonol a ddefnyddir mewn gwaith gosod a dylunio trydanol | - Yr unedau mesur sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol a’r unedau mesur sy’n deillio ohonynt ar gyfer meintiau cyffredinol | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 2. Bydd dysgwyr yn gwybod sut mae unedau’n deillio o’r unedau sylfaen. Bydd dysgwyr yn deall unedau sy’n deillio o hyn, fel arwynebedd, cyfaint, cynhwysedd, dwysedd, cyflymder, cyflymiad, grym a gwasgedd. |
|  | - Gwerthoedd sylfaenol ac unedau SI deilliedig sy’n benodol berthnasol i feintiau trydanol | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 2 a bod yn gyfarwydd â’r unedau SI trydanol. Bydd y dysgwyr yn creu siart gydag unedau trydanol, eu symbol meintiau, enw’r uned a symbol yr uned. |
|  | - Yr offer trydanol priodol ar gyfer mesur meintiau trydanol gwahanol | Bydd dysgwyr yn deall cylchedau D.C syml. Bydd dysgwyr yn dangos drwy fesuriad bod foltmedrau wedi’u cysylltu’n baralel. Bydd y dysgwyr yn dangos drwy fesuriadau bod yr amedrau wedi’u cysylltu mewn cyfres. Bydd dysgwyr yn gallu lluosi’r darlleniadau a gwirio’r gwerth pŵer. Bydd dysgwyr yn gallu cyflwyno ynni drwy gyflwyno amser o’r arbrawf uchod. |
| - Deall mecaneg sylfaenol a’r berthynas rhwng grym, gwaith, egni a phŵer | - Beth yw ystyr más a phwysau | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 2 a gwybod y gwahaniaeth rhwng mas a phwysau. Bydd dysgwyr yn deall y cysyniad bod pwysau’n rym y mae disgyrchiant yn effeithio arno. Bydd dysgwyr yn gallu nodi cyflymder y gwerth disgyrchiant ar ein planed. Bydd dysgwyr yn gwybod y gwahaniaeth rhwng mas penodol yn erbyn pwysau ar y ddaear ac ar y lleuad. |
|  | - Egwyddorion mecaneg sylfaenol fel maent yn berthnasol i liferi, geriau a phwlïau | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 3. Bydd dysgwyr yn gwybod am liferi dosbarth 1, 2 a 3. Bydd dysgwyr yn dangos, gan ddefnyddio syniadau syml, y dosbarthiadau liferi, siglion adenydd (see-saws), berfâu a gefeiliau. Bydd dysgwyr yn gwybod am gogiau wedi’u gyrru’n fach a chogiau wedi’u gyrru’n fawr, ac i’r gwrthwyneb. Bydd dysgwyr yn deall y fantais fecanyddol sy’n gysylltiedig â phwlïau. |
|  | - Prif egwyddorion egwyddorion mecanyddol a’r gydberthynas rhyngddynt | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 3. Bydd dysgwyr yn deall ble mae’r egwyddorion mecanyddol yn dod at ei gilydd, fel y grymoedd sydd eu hangen i symud cerbyd o safle llonydd. Bydd dysgwyr yn deall y gwaith sydd angen ei wneud i symud neu i fagu mas. |
|  | - Cyfrifo egni, pŵer ac effeithlonrwydd mecanyddol | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 3. Dylai dysgwyr gyfeirio at enghreifftiau gwaith yn The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365) neu werslyfrau tebyg. Bydd dysgwyr yn cyfeirio at BBC Bitesize Work, power and efficiency. |
| - Deall y berthynas sylfaenol rhwng ymwrthedd, gwrthedd, foltedd, cerrynt a phŵer | - 6.1 Egwyddorion sylfaenol theori llif electronau | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 4. Bydd dysgwyr yn deall strwythur atom, niwclews, protonau, electronau cylchdroi, gwefrau positif a negatif. Bydd dysgwyr yn deall electronau rhydd o gragen allanol sydd wedi’u rhwymo’n llac neu’n dynn. Bydd dysgwyr yn deall strwythur electronau copr (29 proton). |
|  | - Deunyddiau sy’n ddargludyddion ac yn ynysyddion da | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 4. Bydd dysgwyr yn gwybod am y deunyddiau sy’n cael eu defnyddio yn y diwydiant trydanol, fel copr, alwminiwm, ac ati. Bydd dysgwyr yn gwybod am fathau o inswleiddiad ceblau. Bydd dysgwyr yn gwybod am ynysyddion gwydr foltedd uchel. |
|  | - Beth yw ystyr ymwrthedd a gwrthedd mewn perthynas â chylchedau trydanol | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 4. Bydd dysgwyr yn gwybod am wrthedd a’i uned. Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio gwrthedd fel gwrthiant ar draws wynebau cyferbyniol ciwb 1m o ddeunydd. Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio gwrthiant fel gwrthwynebiad i lif cerrynt. Bydd dysgwyr yn gwybod sut i ddefnyddio’r llythyren Roegaidd ρ (rho) i ddangos gwrthedd, ac yn dibynnu ar ddeunydd. Bydd y dysgwyr yn dangos enghreifftiau o’r berthynas R = ρ l/A. |
|  | - Y berthynas rhwng cerrynt, foltedd ac ymwrthedd mewn cylchedau cyfres a pharalel cerrynt uniongyrchol | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 4. Bydd dysgwyr yn dangos fformiwlâu sy’n ymwneud â deddf Ohms. Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw deddfau cylchedau cyfres. Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw deddfau cylchedau cyfochrog. |
|  | - Gwerthoedd cerrynt, foltedd ac ymwrthedd mewn cylchedau cyfres cerrynt uniongyrchol | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 4. Bydd dysgwyr yn deall cylchedau D.C syml. |
|  | - Gwerthoedd pŵer mewn cylchedau paralel a chyfres cerrynt uniongyrchol | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 4. Bydd dysgwyr yn deall cylchedau D.C syml a’r tair fformiwla ar gyfer cyfrifo pŵer. |
|  | - Beth yw ystyr y term gostyngiad foltedd mewn perthynas â chylchedau trydanol | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 4. Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio gostyngiad mewn foltedd fel gostyngiad mewn foltedd trydanol wrth lwyth cylched drydanol oherwydd gwrthiant y dargludyddion a’r cerrynt llwyth sy’n llifo. Bydd dysgwyr yn gwybod bod BS 7671:2018 ar gyfer rhwydweithiau cyhoeddus yn cyfyngu’r gostyngiad mewn foltedd i 3% ar gyfer goleuadau a 5% ar gyfer popeth arall. |
|  | - Effeithiau cemegol a thermol cerrynt trydanol | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Sections 4 and 5. Bydd dysgwyr yn egluro dulliau o gynhyrchu maes electromagnetig (EMF). Bydd dysgwyr yn deall effeithiau cemegol, gan gynnwys celloedd a batris. Bydd dysgwyr yn deall effeithiau thermol fel cyplau thermol. |
| - Deall yr egwyddorion sylfaenol sy’n sail i’r berthynas rhwng magnetedd, trydan, cynhyrchu a systemau cyflenwi | - Effeithiau magnetedd o ran denu ac ymwrthod | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 5. Bydd dysgwyr yn deall effeithiau meysydd magnetig pan fydd magnetau yn agos at ei gilydd. Bydd dysgwyr yn dangos, drwy arbrawf syml gyda magnetau bar, bod polion tebyg yn gwrthyrru a pholion annhebyg yn atynnu. Bydd dysgwyr yn dangos y plot maes pan fydd dau fagnet sefydlog yn wynebu ei gilydd gyda pholion tebyg yn y canol. Bydd dysgwyr yn dangos y plot maes pan fydd dau fagnet sefydlog yn wynebu ei gilydd gyda pholion annhebyg yn y canol. |
|  | - Y gwahaniaeth rhwng fflwcs magnetig a dwysedd fflwcs | Bydd dysgwyr yn deall nad yw llinellau fflwcs magnetig byth yn croesi, bod ganddynt gyfeiriad tybiedig o adael pen y Gogledd a mynd i mewn i ben y De a drwy’r magnet i gwblhau’r cylched magnetig. Bydd dysgwyr yn deall mai crynodiad y fflwcs magnetig fesul metr sgwâr yw dwysedd y fflwcs: B = Ф/A. |
|  | - Effeithiau magnetig ceryntau trydanol o ran: cynhyrchu maes magnetig grym ar gerrynt sy'n cludo dargludydd mewn maes magnetig electromagnetigiaeth grym electromotif | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 5. Bydd dysgwyr yn deall solenoidau. Bydd y dysgwyr yn deall y rheol gafael. Bydd y dysgwyr yn gwybod F = BIL. Bydd dysgwyr yn gwybod y rheolau llaw chwith ar gyfer moduron. Bydd dysgwyr yn gwybod y rheolau llaw dde ar gyfer generaduron. |
|  | - Egwyddorion sylfaenol cynhyrchu cerrynt eiledol o ran: generadur un haen ton sin amlder EMF fflwcs magnetig systemau tri cham | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 5. Bydd dysgwyr yn gwybod sut mae ton sin yn cael ei chynhyrchu o ddolen sengl sy’n cylchdroi mewn maes magnetig. Bydd dysgwyr yn dangos y foltedd ar wahanol onglau cylchdro yn y maes magnetig dros un cylch. Bydd dysgwyr yn gwybod sut mae ymestyn egwyddor cynhyrchu tonnau sin i system tri cham. Bydd dysgwyr yn gwybod beth yw’r folteddau sy’n cael eu cynhyrchu gan system 4 weiren 3 cham o ffurfiannau L-L, L-N, a L-E a Star a Delta. |
|  | - Nodweddion tonnau sin | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch2, Section 5. Bydd y dysgwyr yn deall tonnau sin. Bydd dysgwyr yn deall y gwerth uchaf. Bydd dysgwyr yn deall gwerth gwir gymedr sgwâr (RMS). Bydd dysgwyr yn deall cyfartaledd dros hanner cylch. Bydd dysgwyr yn deall amser cyfnodol. Bydd dysgwyr yn deall amledd. Bydd dysgwyr yn deall y berthynas rhwng amledd ac amser. |
|  | - Priodweddau a nodweddion cynhyrchu, trawsyrru a system dosbarthu | Dylai dysgwyr gyfeirio at The City & Guilds Textbook: Book 1 Electrical Installations for the Level 3 Apprenticeship (5357), Level 2 Technical Certificate (8202) & Level 2 Diploma (2365), Ch3. Bydd dysgwyr yn gallu darlunio diagramau system sy’n dangos: y folteddau cynhyrchu (gorsaf bŵer) rhan drawsyrru’r grid a’r rhwydwaith uwch-grid rhan ddosbarthu’r rhwydwaith lle mae defnyddwyr wedi cysylltu lle mae angen codi lle mae angen gostwng. |