Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

# Taflen waith 7: Dŵr poeth rhan 1 (tiwtor)

Cwblhewch y tasgau yn y daflen waith hon yn ôl cyfarwyddyd eich tiwtor:

- Beth yw’r 2 brif fath o systemau dŵr poeth canolog?

- Storio

- Syth bin

- Os byddai seston storio wedi’i osod 4m uwchben y silindr dŵr poeth, beth fyddai gwasgedd y silindr mewn barau?

- 4 bar

- 10 bar

- 0.1 bar

- 0.4 bar

- Beth yw’r deunydd mwyaf cyffredin y bydd silindr domestig wedi’i greu ohono?

- Dur

- Pres

- Cromiwm

- Copr

- Nodwch beth yw’r darnau / cydrannau sydd wedi’u labelu yn y llun:

A: Pibell awyrdwll agored

B: Pibell gyflenwi ac ehangu dŵr oer

C: System tynnu dŵr poeth

D: Silindr

E: Pibell ddosbarthu dŵr poeth

F: Twymwr tanddwr

- Pa fath o system sy’n cael ei dangos yn y llun?

System ddŵr poeth awyrdwll agored gyda silindr uniongyrchol

- Ceisiwch restru yn y tabl isod fanteision ac anfanteision y system a ddangoswyd yn y llun blaenorol:

| Manteision | Anfanteision |
| --- | --- |
| Yn annibynnol ar y system wresogi Yn storio dŵr poeth Does dim angen prif gylchedau o’r boeler, felly mae’n eithaf syml i’w gosod Yn addas ar gyfer cyfraddau trydan rhatach dros nos | Pwysau cymharol isel oherwydd y seston Angen cyflenwad trydan ar y silindr |