Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

# Taflen waith 13: Gwresogi hydronig rhan 3 (tiwtor)

Cwblhewch y tasgau yn y daflen waith hon yn ôl cyfarwyddyd eich tiwtor:

- Nodwch y cydrannau a’r meintiau arferol yn y llun isod:

Enw'r gydran: Maniffold microbelen blastig push-fit

Maint arferol pibell o'r boeler: 22mm–28mm

Maint arferol pibelli i allyrwyr gwres: 8mm–10mm

- Yn y gofod isod, rhestrwch fanteision ac anfanteision y system wresogi microbelen:

MANTEISION

ANFANTEISION

Dim ond ychydig bach o ddwr sydd ynddo, felly mae’n cynhesu’n gyflym.

Mae tiwbin microbelen yn dod mewn coiliau wedi’u caledu’n llawn ac mae’n hawdd ei blygu â llaw a’i guddio.

Gall weithiau fod yn ffordd ratach o osod.  Mae darnau hir o diwb yn golygu nad oes cymaint o gymalau.

Mae’n bosibl eu defnyddio gyda systemau wedi’u selio a rhai agored, Cynllun Y neu Gynllun S.

Mae’r system yn cydymffurfio â Dogfen Rheoliadau Adeiladu L.

Mae’n hawdd difrodi pibellau microbelen ac nid ydynt yn dda am wrthsefyll cael eu taro.

Mae tiwbiau microbelen yn gallu cael eu rhwystro’n hawdd gan slwtsh os nad yw’r system wedi’i gosod yn dda.

Gall y system ddioddef o gen yn crynhoi mewn ardaloedd lle mae dwr caled dros dro yn bodoli.

Oherwydd bod y pibellau’n llai, mae mwy o wrthiant ffrithiannol, sy’n gallu achosi mwy o straen ar y cylchredwr.

- Allwch chi gwblhau’r cysylltiadau â’r rheiddiaduron isod er mwyn cynrychioli system microbelen? Cysylltwch y pibellau o’r cydrannau ar y chwith i’r rheiddiaduron.

Maniffolds wedi’u cysylltu â thiwbiau microbelen 8mm neu 10mm

- Nodwch beth yw’r gydran yn y llun isod:

Beth ydyn ni’n galw’r gydran hon? Maniffold gwres dan y llawr

- Yn y gofod isod, rhestrwch gymaint o fanteision gwres dan y llawr â phosibl. Ceisiwch gael o leiaf dri.

- Defnyddio ynni’n effeithlon pan fydd wedi’i osod a’i ddylunio’n gywir

- Dim angen cynnal a chadw allyrwyr gwres

- Dosbarthu gwres yn dda drwy’r ystafell gyfan

- Hylendid – gall rheiddiaduron ddal llwch a bacteria

- Estheteg – dydi’r allyrwyr gwres ddim yn y golwg

- Da ar gyfer mannau agored lle mae hi’n anodd gosod rheiddiaduron