Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

# Cwestiynau amlddewis (dysgwr)

- Pa un o’r gweithredwyr BES canlynol fyddai’n gosod uned coil ffan mewn swyddfa cynllun agored?

- Peiriannydd rheoli

- Gosodwr nwy

- Peiriannydd gwresogi ac awyru

- Plymwr

- Pa rai o’r gweithwyr BES canlynol fyddai’n gosod pibellau dŵr oer ffics cyntaf mewn annedd newydd?

- Peiriannydd rheoli

- Gosodwr nwy

- Peiriannydd gwresogi ac awyru

- Plymwr

- Mae pibellau copr maint 8mm i 10mm yn cael eu dosbarthu fel a ganlyn:

- Tyllfedd micro

- Tyllfedd bach

- Tyllfedd canolig

- Tyllfedd mawr

- Mae pibellau copr maint 12mm i 22mm yn cael eu dosbarthu fel a ganlyn:

- Tyllfedd micro

- Tyllfedd bach

- Tyllfedd canolig

- Tyllfedd mawr

- Pa fath o ffitiad copr sy’n cael ei ddangos yn y llun?

- Cyplydd cywasgu nad oes modd ei drin

- Cyplydd cywasgu y gellir ei drin

- Terfyn cywasgu nad oes modd ei drin

- Terfyn cywasgu y gellir ei drin

- Pa fath o ffitiad sy’n cael ei ddangos yn y llun isod?

- Cysylltwr T deuben gyda chylch sodro integrol

- Cysylltwr T lleihau gyda chylch sodro integrol

- Cysylltwr T deuben diwedd y cyflenwad

- Cysylltwr T lleihau diwedd y cyflenwad

- Pa un o’r gwasanaethau pibellau canlynol fyddai’n addas ar gyfer sodro sy’n cynnwys plwm?

- Pibellau dŵr poeth

- Prif bibellau’r cyflenwad dŵr oer

- Pibellau dŵr oer gyda chyflenwad o’r seston

- Pibellau llif gwres

- Beth mae’r acronym Saesneg BSP yn ei olygu?

- Cynnyrch Safon Brydeinig

- Edau Pibell Safon Brydeinig

- Arfer Gorau Safonol

- Gweithdrefn Safle Gorau

- Gyda pha gydran fyddai’r eitemau sy’n cael eu dangos yn y llun isod yn cael eu defnyddio.

- Undeb

- Ffitiad cywasgu

- Cantel

- Gwresogydd

- Pa fath o edau sydd fel arfer yn cael ei dorri i ben pibell LCS i ganiatáu edau i mewn i ffitiad sy’n cael ei ddefnyddio mewn system wresogi fasnachol?

- Edau llaw chwith

- Edau gyfochrog

- Edau daprog

- Edau wedi’i groesi

- Dynodir pibellau LCS gradd ganolig yn ôl bandiau pa liw?

- Melyn

- Brown

- Coch

- Glas

- Pa broses uniadu pibellau sy’n cael ei gwneud yn y llun isod?

- Pres-sodro

- Weldio MMA

- Sodro

- Weldio ocsycetylen

- Pa un o’r pennau sgriwiau canlynol sy’n ben ‘Pozidriv’?

- Pa gyfuniad o sgriwiau a phlygiau dril yw’r mwyaf addas ar gyfer plwg wal brown?

- Bit dril 5mm gyda sgriw maint 8

- Bit dril 7mm gyda sgriw maint 10

- Bit dril 10mm gyda sgriw maint 6

- Bit dril 8mm gyda sgriw maint 8

- Ar gyfer pa fath o ddeunydd wyneb fyddai’r ddyfais osod a ddangosir isod yn fwyaf addas?

- Bwrdd plastr

- Gwaith maen

- Concrit

- Teils ceramig

- Pa fath o glip pibell sy’n cael ei ddangos yn y llun isod?

- Modrwy Mynsen dur cywasgedig

- Modrwy Mynsen haearn posib ei siapio

- Clip bwrdd ysgol dur cywasgedig

- Clip bwrdd ysgol dur posib ei siapio

- Pa un o’r darnau canlynol o gyfarpar sydd fwyaf addas ar gyfer cynhyrchu troadau cywir mewn pibellau LCS?

A		B

C		D

- A

- B

- C

- D

- Dewiswch ffynhonnell y dŵr wyneb o’r opsiynau canlynol:

- Afon

- Ffynnon Artesiaidd

- Twll turio

- Ffynnon ddofn

- Pan fydd dŵr caled dros dro yn cael ei gynhesu, pa gemegyn mae’n ei adael ar ôl, yn enwedig ar wynebau poeth?

- Sylffwr triocsid

- Calsiwm sylffad

- Tywodfaen

- Calch

- Beth yw’r deunydd mwyaf addas ar gyfer cyflenwi dŵr oer o dan y ddaear i eiddo?

- Dur carbon isel

- Copr moel

- UPVC

- MDPE

- Dywedir bod dŵr sy’n lân ac yn addas i’w yfed gan bobl yn...

- Iach

- Blasus

- Clir

- Clorin

- Pa fath o system dŵr oer sy’n cael ei dangos yn y llun isod?

- Dŵr oer uniongyrchol

- Dŵr oer wedi’i chwyddo

- Dŵr oer anuniongyrchol

- Dŵr oer wedi’i chwyddo’n anuniongyrchol

- Pa fath o system dŵr oer sy’n cael ei dangos yn y llun isod?

- Dŵr oer uniongyrchol

- Dŵr oer wedi’i chwyddo

- Dŵr oer anuniongyrchol

- Dŵr oer wedi’i chwyddo’n anuniongyrchol

- Pa bwysedd fyddai’n cael ei greu ar y pwynt isaf gan seston wedi’i lleoli’n uchel mewn tŵr aml-lawr pe bai’n 45m uwchben y pwynt isaf?

- 10 bar

- 4.5 bar

- 45 bar

- 9.0 bar

- Pa fath o system dŵr oer sy’n cael ei dangos yn y llun isod?

- Dŵr oer uniongyrchol

- Dŵr oer wedi’i chwyddo

- Dŵr oer anuniongyrchol

- Dŵr oer wedi’i chwyddo’n anuniongyrchol

- Pa fath o system dŵr poeth sy’n defnyddio seston ar lefel uchel yn bwydo caloriffydd ar lefel isel?

- System dŵr poeth heb awyrdwll

- System dŵr poeth gydag awyrdwll agored

- System dŵr poeth syth bin

- System dŵr poeth aml bwynt

- Pa bibell ar system dŵr poeth sy’n sicrhau nad yw tymheredd y system gyfan dosbarthu dŵr poeth yn gostwng i lefelau peryglus ac yn atal gwastraffu dŵr?

- Prif lif

- Prif bibell ddychwelyd

- Pibell lif eilaidd

- Pibell ddychwelyd eilaidd

- Ar ba dymheredd ddylai caloriffyddion a silindrau storio dŵr poeth storio dŵr?

- 38–42⁰C

- 45–55⁰C

- 60–65⁰C

- 70–82⁰C

- Pa gydran sy’n cael ei dangos yn y llun isod?

- Plât cyfnewid gwres

- Caloriffydd anuniongyrchol

- Gwresogydd dŵr uniongyrchol nwy

- Gwresogydd dŵr syth bin trydanol

- Nodwch pa system sydd yn y llun isod:

- System wresogi disgyrchiant un bibell

- System wresogi disgyrchiant dwy bibell

- System wresogi lled-ddisgyrchiant un bibell

- System wresogi lled-ddisgyrchiant dwy bibell

- Nodwch pa system sydd yn y llun isod:

- System wresogi disgyrchiant un bibell

- System wresogi disgyrchiant dwy bibell

- System wresogi lled-ddisgyrchiant un bibell

- System wresogi lled-ddisgyrchiant dwy bibell

- Pa un o’r dewisiadau canlynol nad yw’n un o fanteision systemau gwresogi dan y llawr?

- Mae’r gwres yn cael ei ddosbarthu’n gyfforddus

- Dymunol o ran esthetig

- Effeithlon

- Hawdd i’w addasu yn ystod estyniadau

- Pa gydran sy’n cael ei dangos yn y llun isod?

- Seston gyflenwi ac ehangu

- Falf ryddhau pwysedd

- Cynhwysydd ehangu

- Silindr nitrogen

- Beth yw’r enw ar y broses o weithgynhyrchu darnau ac adrannau o bibellau oddi ar y safle cyn mynd â nhw i’r safle i’w gosod?

- Rhag-osod

- Rhag-saernïo

- Rhag-fwrw

- Rhag-ffurfio

- Pa fath o allyrrydd gwres sy’n pelydru ei wres o baneli fflat sy’n cael eu gwresogi gan Ddŵr Poeth Gwres Isel?

- Gwresogydd tiwbiau rheiddiol

- Uned aer cynnes nwy anuniongyrchol.

- Panel rheiddiol

- Uned coil ffan

- Pa ddogfen safle sy’n cael ei defnyddio i gofnodi peryglon posibl yn y gweithle a phenderfynu pa gamau y dylid eu cymryd i wneud y man gwaith yn fwy diogel?

- Datganiad dull

- Taflen amser

- Lluniadau safle

- Asesiad Risg

- Pa fath o luniad sy’n cael ei ddefnyddio i ganiatáu i osodwyr weld lleoliad cydrannau a dyfeisiau mewn system mewn perthynas â’i gilydd ac efallai na fydd yn ôl graddfa?

- Lluniad gosodiad

- Lluniad sgematig

- Lluniad fel y'i gosodwyd

- Lluniad cynllun

- Cyflawnir prawf pwysedd hydrolig drwy wefru’r system bibellau gyda pha gyfrwng?

- Nitrogen

- Aer

- Olew hydrolig

- Dŵr