Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

# Taflen waith 3: Uniadau copr – ffitiadau capilari a gwasgu (tiwtor)

Cwblhewch y tasgau yn y daflen waith hon yn ôl cyfarwyddyd eich tiwtor:

| 1 | Torri’r tiwb, gyda thorrwr tiwbiau yn ddelfrydol, a llyfnhau ymylon y bibell. Gwneud yn siŵr bod y bibell yn cael ei thorri ar ongl sgwâr. |
| --- | --- |
| 2 | Marcio dyfnder y mewnosodiad ar y bibell gan ddefnyddio pin marcio neu bensil. |
| 3 | Gosod y tiwb i mewn yn y ffitiad yr holl ffordd at yr ataliwr tiwb a gwneud yn siŵr ei fod yn cyrraedd y marc. |
| 4 | Gosod ceg yr offeryn press-fit dros rimyn y ffitiad, gan wneud yn siŵr bod ceg yr offeryn wedi’i iro’n dda. |
| 5 | Gwneud yn siŵr bod yr offeryn a’r ffitiad ar ongl o 90⁰ i’w gilydd ac ar ongl sgwâr. |
| 6 | Pwyso’r glicied ar yr offeryn press-fit, gan wneud yn siŵr eich bod yn cadw eich bysedd i ffwrdd o’r geg. |

- Yn y gofod isod, ysgrifennwch broses gam wrth gam yn disgrifio sut y dylid gwneud uniad press-fit:

- Nodwch beth yw’r ffitiadau sy’n cael eu dangos isod:

|  | Llun | Disgrifiad |
| --- | --- | --- |
| A |  | Cyplwr / soced cylch sodro integrol |
| B |  | Cysylltwr T deuben |
| C |  | Cysylltwr penelin press-fit |
| D |  | Cysylltwr penelin |
| E |  | Lleihawr cylch sodro integrol |
| F |  | Soced / cyplwr press-fit |

- Beth yw’r ffordd gywir o drefnu’r ffitiadau a ddangosir isod?

- Cysylltwr T 15mm x 22mm x 15mm

- Cysylltwr T 15mm x 15mm x 22mm

- Cysylltwr T sodro integrol 15mm x 22mm x 15mm

- Cysylltwr T sodro integrol 15mm x 15mm x 22mm

- Beth yw’r ffordd gywir o drefnu’r ffitiadau a ddangosir isod?

- Cysylltwr T sodro integrol 35mm x 25mm x 22mm

- Cysylltwr T sodro integrol 22mm x 35mm x 22mm

- Cysylltwr T 15mm x 25mm x 22mm

- Cysylltwr T 22mm x 35mm x 22mm

- Pam ddylid ychwanegu past fflwcs at du allan y bibell yn hytrach na thu mewn y ffitiad? Esboniwch eich ateb isod:

I sicrhau bod y fflwcs yn cael ei daenu’n wastad a pheidio gadael gormod o fflwcs tu mewn i’r bibell a’r ffitiad.